一、总体要求

（一）智能评标仓

本项目智能评标仓需部署于福州市公共资源交易服务中心（以下简称“交易中心”）评标专用区域，整体集成吸音材料、换气系统、照明装置、评标作业台面、人体感应探测和监控摄像机，形成封闭式、独立性的专属评标作业空间，保障评标不受外界干扰；智能评标仓外尺寸不小于1500*1200*2100mm（长*宽*高）。

（二）远程会商

具有跨省跨市远程异地主、副场音视频会商功能。在远程评标过程中，通过评委音视频交流功能，可实现本地评委与远程异地评委通过视频、语音、文字等方式进行实时沟通交流。为各地评委提供音视频沟通、在线文字交流以及桌面共享功能，辅助完成远程异地评标工作。

（三）在线查看

通过对接主场、副场环境监控，捕捉各地评委的桌面监控和个人监控视频流，可实时观看本地评标专家和异地评标专家的环境监控画面、个人摄像头音视频内容、评委电脑桌面内容以及进入线上会议室查看视频会议内容。

（四）综合管理

实现对组织、人员权限的管理，对远程异地项目和项目相关的音视频数据进行管理。包含项目管理、项目归档存档管理、主副场音视频传输管理、系统配置管理。具有会商视频录制功能、会商音视频存储功能。

（五）数据对接

本项目需支持与省、市公共资源招投标系统对接，与交易中心监控系统对接。

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能评标仓 | 整体集成吸音材料、换气系统、照明装置、评标作业台面、人体感应探测和监控摄像机，尺寸不小于1500*1200*2100mm（长*宽*高） 1、结构： （1）安装采用模块化设计，墙板材料使用复合吸音材料，墙板材料紧密扣合，门框采用铝材； （2）地面材质：静音地毯； （3）舱体整体采用无胶水工艺； （4）支持安装固定人脸识别门禁模块； 2、评标工作台：采用定制办公桌，触感细腻光滑，硬度适中，无异味，符合人体工学布局；评标专家专用座椅，舒适透气； 3、空气循环设备：配备调速器控制循环风量，通过风机实现评标仓外部空气与内部空气的循环；支持远程控制风扇电路开闭，进风部分由不低于2个风机构成，且每个风机额定输入功率不低于20w； 4、照明设备：中性光，符合人体舒适度的专业光源，确保长时间评标的舒适度，支持调节照明亮度、自动开关灯、远程开关灯； 5、玻璃门：选用高透光设计的双层夹胶隔音玻璃； 6、人体感应探测：支持识别内部是否有人的状态，支持关联人员状态与评标仓内设备，实现进入后自动打开灯光与新风系统； 7、内部面板：含电源面板、网口面板、出门按钮、智能化多功能控制面板； 8、智能面板：智能面板支持显示当前时间、独立调节照明系统亮度与色温、调节新风系统转速； 9、监控摄像头：CMOS ICR红外阵列半球型网络摄像机，支持H.265/H.264视频流压缩标准，最大图像尺寸：≥1920*1080，支持对接本地NVR设备，提供评标舱的环境监控内容，支持IPv6，支持与交易中心监控系统对接； 10、全向麦克风：360°全向拾音，拾音半径≥3M，拾音频响100Hz-8KHz；支持智能（稳态和瞬态）降噪算法、回声消除、抗混响，增强人声等；内置高保真扬声器； 11、支持与省、市公共资源招投标系统对接； 12、提供远程评标时所需要的音视频、文字交流功能，满足跨省跨市远程异地主、副场会议功能。 (1）屏幕共享：支持共享更流畅，支持远程异地评标环节评委共享桌面给其他评委查看。 (2）文字交流：提供文字交流功能。所有参与人员都可以利用公共文字交流平台进行文字交流。 (3）视频质量：要求视频清晰、流畅、帧率最高≥30帧/秒。 (4）视频完整性：适应复杂网络环境，抵抗超高网络丢包，保证视频清晰、流畅。 (5）视频布局：提供多种分屏布局方式（4分屏、9分屏等），支持单路视频图像全屏显示，支持双流显示。 (6）分辨率：支持1920*1080、720*567、704*567、640*480、352*288、320*240、176*144、160*120 (7）双工情况：全双工音频（同时双向的音频）。 (8）音视频传输协议：支持UDP、HTTP传输协议，支持DIFESERVER/LBR等QOS技术，具有网络修包技术和防抖动算法，码流控制算法，前向纠错抗丢包技术。 （9）会商视频录制功能，包括本地评标专家和异地评标专家的环境监控画面、个人摄像头音视频内容、评委电脑桌面内容等； （10）会商音视频按项目自动打包存储，存储保存时间不少于30天。 | 台 | 12 |